KOMPOR ORGEN (Organic Garbage Energy)

HEMAT DAN RAMAH LINGKUNGAN

Erni Oktavia Ningsih, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia

e-mail: ernioktavianingsih@gmail.com

Program Studi Tadris IPA

Dr. Rian Vebrianto, M.Ed

ABSTRAK

Saat ini sampah telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Hidup berkisar dari ruang lingkup individu hingga ruang lingkup global. Setiap saat dari kegiatan kami terkait dengan sampah. Sampah organik telah sering diperiksa dan diteliti, tetapi dalam praktiknya hanya sedikit hasil penelitian yang telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aplikasi hasil penelitian adalah penggunaan briket sampah. Penggunaan briket sampah telah dibatasi oleh, antara lain, tidak adanya kompor adaptif. Oleh karena itu, perlu mengoptimalkan desain kompor Orgen (Energi Sampah Organik). Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk memberikan gambaran tentang cara membuat kompor Orgen tembikar, (2) untuk memberikan gambaran tentang cara membuat modifikasi kompor Orgen, dan (3) untuk membandingkan efektivitas kompor Orgen.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan eksperimen. Tahap pertama adalah membuat briket sampah dan briket arang sampah. Briket sampah dibuat dengan menumbuk sampah menjadi bubuk, mencampurnya dengan pati, dan kemudian mengeringkannya. Sementara itu, briket arang sampah dibuat melalui karbonisasi, yaitu arang yang dicampur dengan pati dibentuk, dicetak, dan kemudian dikeringkan. Fase kedua adalah membuat kompor Orgen. Mereka adalah (1) kompor Orgen tembikar yang terbuat dari tanah liat dan kemudian dipanggang dalam bentuk "kubah", (2) kompor perapian ganda, dan (3) kompor Orgen yang dimodifikasi dibuat dengan memodifikasi kompor modern menggunakan stainless steel. Untuk menguji keefektifan kedua kompor Orgen dilakukan dengan memanaskan ½ liter air dan 1 liter air, menggoreng tempe, dan memasak ¼ kg beras. Hasilnya diperoleh dengan menghitung waktu yang dibutuhkan (menit) dan kemudian dibandingkan. Waktu tercepat adalah kompor Orgen yang paling efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) briket sampah dan briket arang sampah dapat dibuat dengan cara yang sederhana, murah dan dapat digunakan sebagai energi alternatif, dan (2) kompor Orgen dapat dibuat dengan cara mudah, murah dan dapat digunakan untuk memasak briket yang terbuat dari sampah dan arang sampah, (3) kompor Orgen yang direkomendasikan untuk memasak, berdasarkan tingkat efektifitas secara berurutan, adalah model “kubah”, perapian ganda, dan kompor modifikasi.

Kata kunci: pembuatan briket sampah dan briket arang sampah, modifikasi kompor Orgen, efektivitas kompor Orgen

ABSTRAK

Today garbage has become a part of human life. Life is ranging from individual scope to global scope. Every moment of our activity is related to garbage. The organic garbage has been frequently examined and researched, but in practice only few of the research results have been applied in everyday life. One application of the research results is the use of garbage briquettes. The use of garbage briquettes has been constrained by, among others, the absence of adaptive stove. Therefore, it is necessary to optimize the design of the Orgen (Organic Garbage Energy) stove. The purposes of this research are (1) to provide an overview of how to manufacture pottery Orgen stove, (2) to provide an overview of how to make modification of the Orgen stove, and (3) to compare the effectiveness of Orgen stoves.

The research method in this study is using experimentation. The first phase is making garbage briquette and garbage charcoal briquette. Garbage briquette is made by grounding garbage into powder, mixing it with starch, and then drying it. Meanwhile, garbage charcoal briquette is made through carbonization, i.e. charcoal mixed with starch is formed, molded, and then dried. The second phase is making Orgen stoves. They are (1) a pottery Orgen stove made with clay and then baked in the form of "dome", (2) a double fireplace stove, and (3) a modified Orgen stove made by modifying a modern stove using stainless steel. To test the effectiveness of the both Orgen stoves is done by heating ½ liter of water and 1 liter of water, frying tempeh, and cooking ¼ kg rice. The result is obtained by calculating the time required (minutes) and then compared. The fastest time is the most effective Orgen stove.

The results of the research show that 1) garbage briquette and garbage charcoal briquette can be made with simple, inexpensive way and can be used as an alternative energy, and (2) Orgen stove can be made by easy, inexpensive way and can be used for cooking briquette made from garbage and garbage charcoal, (3) the recommended Orgen stove for cooking, based on the level of effectiveness in sequence, is the “dome” model, double fireplaces, and modified stove.

Keywords: making garbage briquette and garbage charcoal briquette, the modification of Orgen stove, effectiveness of Orgen stove

Latar Belakang

Kebutuhan energi dari bahan bakar minyak bumi (BBM) diberbagai belahan dunia mengalami peningkatan. Alternatif bahan bakar minyak bumi dewasa ini telah banyak dilakukan. Selain bioetanol, pemanfaatan lainnya adalah sampah. Sampah telah menjadi bagian dari kehidupan manusia mulai dari tingkat perorangan, rumah tangga, pemerintah daerah, nasional, bahkan global. Sampah bila tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi masalah. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah tempat menjadi kotor tidak sedap dipandang mata, bau busuk, dapat menimbulkan penyakit karena hewan-hewan yang hinggap pada sampah tersebut membawa penyakit yang ditularkan pada manusia, tempat sampah yang terbatas, pencemaran air, udara, tanah dan sebagainya. Pengelolaan sampah tersebut antara lain dengan cara dibakar, diangkut ke tempat yang jauh dari permukiman seperti tempat pembuangan akhir sampah, di daur ulang dan lain-lain.

Ada banyak macam sampah antara lain sampah plastik, sampah kaca, sampah besi, sampah daun, sampah kayu dan lain-lain. Apabila dikelompokkan sampah dapat dibagi  menjadi dua, yakni sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik, telah banyak penelitian yang dilakukan namun dalam prakteknya masih sedikit yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya pemanfaatan briket sampah maupun briket arang sampah.

Hal ini terkendala antara lain pada kesulitan penyalaan briket sampah dan kompor yang tidak adaptif. Kompor briket yang sudah ada di pasaran masih kurang diminati oleh masyarakat karena terdapat beberapa kekurangan, salah satunya adalah belum adanya tempat khusus untuk memasukkan bahan bakar  dan tempat  untuk  menampung abu sisa pembakaran. Tidak tersedianya sistem pembuangan menyebabkan sisa abu pembakaran tetap berada di atas briket, sehingga nyala api menjadi kecil dan berwarna merah. Hal ini menyebabkan efisiensi kompor menjadi rendah.

Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk optimalisasi pemanfaatan briket sampah dan kompor adaptif, yakni dengan pemanfaatan limbah lilin dan rancangan kompor Orgen (Organic Garbage Energy). Inovasi dan kreatifitas ini akan memberikan dua keuntungan sekaligus, yaitu dapat mengatasi masalah sampah, dan memberikan solusi penemuan energi alternatif.

Kajian Pustaka

1.  Macam-macam Sampah

Sampah atau garbage merupakan bahan sisa atau buangan. Sampah dibagi menjadi 2 : sampah anorganik dan organik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa diuraikan oleh organisme hidup. Sampah anorganik ini terdiri dari plastik dan logam. Sedangkan sampah organik adalah sampah yang dapat terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu tambahan bahan kimia apapun di dalam penguraiannya. Sampah organik ini terdiri dari sisa makhluk hidup yang terdapat dialam seperti tumbuhan dan hewan. [11].

2.  Teknologi Sampah

Hal-hal yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah [11] yaitu:

Menggunakan kembali (reuse) sampah-sampah yaang ingin dibuang dan masih bisa dimanfaatkan lagi. Contohnya adalah sampah-sampah dapur, seperti sayur-sayuran, dan lain sebagainya.

3.   mendaur ulang sampah

Contohnya kertas yang sudah tidak terpakai lagi bisa dibuatkan mainan untuk anak-anak. Juga buku-buku yang sudah yang masih bagus namun tidak terpakai lagi bisa diberikan diperpustakaan.

4.  Mengolah sampah menjadi energi berguna dengan memanfaatkan sejumlah teknologi.

5.  Sampah Sebagai Energi Alternatif

Berikut ini penjelasannya [11]:

Salah satu pemanfaatan sampah sebagai energi alternatif adalah dengan dibuat briket sampah dan briket arang sampah. Menurut Reza Purnama, lelaki asal Purwakarta [13], briket sampah organik ini menarik karena keuntungan yang dihasilkan cukup banyak, antara lain:

- Sebagai bahan bakar alternatif yang cukup murah

- Ramah lingkungan karena tidak berbau dan tidak mengandung zat kimia

- Dapat mengurangi sampa

- Menyala lebih lama

- Ampas  briket  bisa  dijadikan  pupuk tanaman

- Masakan jadi  lebih  enak  (kata salah satu pengguna briket).

inovasi Haji Ali [12], menggunakan serbuk gergaji. Ia mencetaknya menjadi balok-balok kecil. Dengan kepadatan yang tinggi, maka serbuk gergaji akan menjadi bahan bakar yang berkualitas.

- Briket

Briket dapat mengurangi sampah karena briket dapat dibuat dari sampah-sampah organik seperti kulit kelapa, ranting-ranting, daun-daun, tumbuhan kecil, sisa gergajian. Briket juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengurangi penggunaan lpg, sebagai bahan bakar yang tidak dapat diperbarui. Briket arang yang dihasilkan pada umumnya menghasilkan sifat fisis dan kimia yang lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas bahan bakunya.

- Kompor

Kompor adalah alat untuk memasak yang dapat terbuat dari logam, gerabah, keramik atau batu dan tahan api yang berfungsi untuk media pemanasan menggunakan bahan bakar padat, cair, maupun gas, selain itu juga dapat dipindah- pindahkan tempatnya.

Metode Penelitian

Penelitan ini menggunakan metode eksperimen.Secara garis besar kegiatan penelitian ini dapat dilakukan sebagai berikut:

- Pembuatan Briket Sampah

- Bahan yang harus dipersiapkan adalah:

  - Daun  jati  kering,  daun  jati  hijau, sekam padi, dan serbuk gergaji

  - Tepung kanji

  - Air secukupnya.

Sekam padi dan limbah gergajian

b.  Alat yang harus dipersiapkan:

  - Baskom/mangkuk

  - Panci

  - Alu

  - Alat cetakan

  - Kompor.

c.  Cara pembuatan:

  - disiapkan daun jati kering, daun jati hijau, sekam padi, dan serbuk gergaji

  - kemudian masukkan secara bergantian ke dalam panci yang telah diberi air

  - Setelah itu masukkan tepung kanji secukupnya, hingga terasa lengket pada alat pengaduk

  - Kalau  sudah lengket,  berarti siap untuk dicetak

  - Cetaklah sesuai dengan keinginan seperti   kotak,   bulat   atau   lainnya.  Kompor Orgen (Organic Garbage Energy) Hemat dan Ramah Lingkungan lainnya dengan alat pencetak. Namun, yang perlu diperhatikan tidak boleh terlalu tebal.

  - Selanjutnya keringkan dengan cara dijemur

  - Briket sampah siap digunakan.

2.  Pembuatan Briket Arang Sampah

- Berikut bahan yang perlu dipersiapkan:

  - Daun  jati  kering,  daun  jati  hijau, sekam padi, dan serbuk gergaji

  - Tepung kanji

  - Air secukupnya.

- Alat yang harus dipersiapkan:

  - Baskom/mangkuk

  - Panci

  - Alu

  - Alat cetakan

  - Kompor

  - Alat karbonasi

  - Alat pengaduk.

- Cara pembuatan:

  - Disiapkan daun jati kering, daun jati hijau, sekam padi, dan serbuk gergaji

  - Dalam membuat arang sampah ini memerlukan alat karbonasi yang berguna untuk menjadikan sampah sebagai arang. Setelah semuanya dipersiapkan masukkan arang ke dalam alat karbonasi hingga warna berubah menjadi hitam

  - Apabila telah masak, tiriskan ke dalam baskom/wadah yang bukan terbuat dari plastik

  - Setelah arang sampah jadi kemudian siap dibuat briket arang sampah

  - Masukkan arang secara bergantian kedalam alat pengaduk yang telah diberi air

  - Setelah itu masukkan tepung kanji secukupnya, hingga terasa lengket

  - Apabila sudah lengket lengket, siap untuk dicetak

  - Cetak sesuai dengan keinginan seperti kotak, bulat atau lain-lainnya dengan alat pencetak

  - Sebaiknya tidak terlalu tebal

  - Selanjutnya   dikeringkan   dengan c a ra   d i j e m u r   d i b a w a h   sinar matahari .

  - Briket arang sampah siap digunakan.

3.  Pembuatan Kompor Orgen Gerabah

- Bahan yang harus dipersiapkan:

- Tanah liat

- Air

- Alat yang harus dipersiapkan:

  - Kayu penghalus gerabah

  - Alat pemutar gerabah

- Prosesnya sebagai berikut:

  - Siapkan tanah liat sesuai keinginan ukuran yang akan dibuat kompor Orgen gerabah

  - Bentuk menjadi padatan melingkar pada alat pemutar gerabah

  - Putar terus menerus saat melaku- kan kegiatan pembentukan kompor Orgen gerabah

  - Bentuk sesuai keinginan seperti, kotak, silinder atau yang lainnya

  - Setelah itu pindahkan buatan yang pertama tadi ke sebuah tempat yang cukup cahaya atau panas

  - Jemur tidak terlalu kering

  - Menunggu buatan pertama agar cukup keras, buat lempengan dasar yang cukup tebal, sesuaikan dengan ukuran lingkaran atau persegi pada bagian pertama tadi

  - Kemudian lubangi lempengan dasar tersebut atau dapat disebut sarangan kompor, dan itu merupakan tempat untuk menaruh briket

  - Setelah jadi, ambil buatan pertama tadi

  - Tempelkan   buatan   kedua   pada bagian dalam buatan pertama, kira-kira diletakkan pada bagian tengah-tengah ukurannya

  - Setelah itu buat lubang kecil pada depan gerabah beserta buat tutupnya, bentuk tutup sesuai dengan keinginan

  - Kemudian   jemur   pada   cahaya panas yang cukup

  - Apabila  benar-benar  yakin  telah jadi seperti yang diinginkan dan sudah cukup keras, kemudian kompor Orgen gerabah tersebut dibakar, waktu pembakaran cukup lama

  - Setelah melalui proses pembakaran, kompor Orgen gerabah ditempeli atau diperbaiki lagi menggunakan tanah liat apabila ada yang retak-retak ketika proses pembakaran

  - Jemur sekali lagi

  - Kompor Orgen gerabah siap digunakan.

4. Pembuatan Kompor Orgen Modifikasi

a.Bahan yang harus dipersiapkan:

1)Beli tempat sayur modern yang cara

memanaskannya langsung pada tempat tersebut dengan menggu- nakan spiritus

2)  Beli alas yang biasa untuk memang- gang sesuai dengan tempat sayur yang dibeli

3)  Modifikasi tempat spiritus tempat sayur dengan cara membalik kemudian bagian bawah dilubangi, agar abu yang tersisa keluar dengan sendirinya

4) Sedangkan  bagian  atas  tempat spiritus dibuat terbuka, agar abu yang tersisa dapat langsung keluar melalui lubang-lubang tersebut

5)  kemudian tempelkan tempat spiritus tersebut pada bagian bawah tempat sayur dengan cara dilas agar dapat kuat dan tahan lama

6)  Siapkan seng sesuai bentuk lingkaran tempat sayur, kemudian dilubangi seluruh bagian seng secara merata dengan paku yang dipukul dengan palu

7) Setelah itu, las sarangan kompor yang telah jadi

8)  Pasang juga alas pemanggang yang telah diberi tempat untuk menaruh panci atau alat lainnya pada bagian atas kompor Orgen modifikasi masyarakat kota maupun masyarakat desa. Briket sampah dan briket arang sampah ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan, baik untuk memasak, industri kecil dan sebagainya.

Hasil dari percobaan penggunaan briket sampah dan arang sampah dapat dilihat pada data pengamatan sebagai berikut : (tabel 1)

Briket sampah dan briket arang sampah sedang dijemur dibawah sinar matahari.

5. Pembuatan Kompor Orgen (organic garbage energy)Gerabah dan Modifikasi

a.  Pembuatan  Kompor  Orgen  (Organic Garbage Energy) Gerabah

Pembuatan kompor Orgen gerabah membutuhkan bahan, yaitu tanah liat dan air, serta alat yang dibutuhkan adalah alat pemutar gerabah dan alat penghalus gerabah. Prosedur pembuatannya diawali dari menyiapkan tanah liat yang dibentuk untuk alasnya, dan membuat  badan  kompor.

Tabel 1

Hasil Perbandingan Briket Sampah dan Briket Arang Sampah

| No | Jenis Briket | Api | Bara | Asap | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Briket sampah | Briket sampah lebih cepat habis |  |  |  |
| 1. | Sampah Kasar | + | - | ++ |  |
| 2. | Sampah Limbah Gergajian | + | - | ++ |  |
| 3. | Sampah Sekam | + | - | ++ |  |
| 4. | Sampah Daun Hijau | + | - | ++ |  |
| B. | Briket Arang Sampah | Briket arang sampah lebih awet |  |  |  |
| 1. | Arang Sampah Kasar | - | ++ | - |  |
| 2. | Arang Limbah Gergajian | - | ++ | - |  |
| 3. | Arang Sampah Sekam | - | ++ | - |  |
| 4. | Arang Daun Hijau | - | ++ | - |  |

Catatan:

+ : ada sedikit

++: ada banyakgerabah sesuai ukuran dan keinginan, selanjutnya membuat angsangan untuk menaruh briket yang telah dilubangi untuk mengatur udara. Selanjutnya dijemur dan dibakar. Kompor Orgen gerabah siap digunakan.

1)   Keuntungan kompor Orgen (organic garbage energy)gerabah:

a)  Harga murah dibanding kompor yang ada dipasaran

b)  tidak menimbulkan polusi pada lingkungan  k a r e n a didesain untuk briket sampah dan briket arang sampah

c)  Dapat memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat

d)  Dapat memberikan inovasi kompor berbahan bakar alternatif.

2)  Kelemahan kompor Orgen (OrganicGarbage Energy) gerabah:

a) Dalam proses penjemuran diperlukan sinar matahari, sehingga jika diproduksi pada musim hujan akan ada kendala

b) Tanah liat yang saat ini mulai sulit didapatkan

c)  Mudah pecah

d)  Berat, sehingga   tidak   praktis dibawa kemana-mana.

6.  Pembuatan  Kompor  Orgen  (Organic Garbage Energy) Modifikasi

Pembuatan kompor Orgen modifikasi membutuhkan bahan, yaitu tempat sayur modern yang bisa dipanaskan menggunakan spiritus, seng dan alas untuk tempat memanggang. Sedangkan alat yang harus dipersiapkan adalah alat untuk mengelas dan gunting khusus seng. Adapun prosedur pembuatan kompor Orgen modifikasi adalah sebagai berikut: tempat sayur modern yang mana cara memanaskannya langsung pada tempat tersebut dengan menggunakan spiritus, kemudian modifikasi tempat spiritus dan tempat sayur dengan cara membalik, kemudian bagian bawah dilubangi, agar abu yang tersisa keluar dengan sendirinya, sedangkan bagian atas tempat spiritus dibuat terbuka, agar abu yang tersisa dapat langsung keluar

melalui lubang-lubang tersebut, kemudian tempelkan tempat spiritus terse- but pada bagian bawah tempat sayur dengan cara dilas agar dapat kuat dan tahan lama, selanjutnya siapkan seng sesuai bentuk lingkaran tempat sayur, kemudian dilubangi seluruh bagian seng secara merata dengan paku yang dipukul dengan palu, setelah itu, las sarangan kompor yang telah jadi. Kompor Orgen modifikasi siap digunakan.

1)  Keunggulan kompor Orgen (Organic Garbage  Energy) modifikasi:

a)  Bentuk kompor yang elegan

b) Tempat untuk memasak tidak kotor karena berbahan stainless steel

c) Kuat dan awet sehingga tidak mudah pecah

d)  Praktis sehingga mudah dibawa kemana-mana.

2) Kelemahan kompor Orgen (Organic Garbage Energy) modifikasi:

a) Memerlukan alat dan bahan yang banyak dan mahal

b) Memerlukan biaya yang agak besar

7.  Perbandingan Efektivitas Kompor Orgen (Organic Garbage Energy)

Modifikasi beberapa kompor Orgen ini telah diaplikasikan untuk beberapa kegiatan memasak dengan hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

| Kegiatan Masak | Kompor Modikasi | Kompor Anglo Dobel | Kompor Gerabah Dome |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Waktu (menit) | Waktu (menit) | Waktu (menit) |
| Air ½ liter | 12 | 10 | 8 |
| Air 1 liter | 26 | 24 | 16 |
| Menanak nasi ¼ kg | 50 (tidak memasak) | 44 | 30 |
| Menggoreng tempe | - | 10 | 8 |
| Jumlah | 88 | 88 | 62 (msh nyala) |

Tabel 2

Hasil dan Pembahasan

1.  Pembuatan  briket  sampah  dan  briket arang sampah

Briket sampah dan briket arang sampah dapat dibuat dari berbagai sampah terutama sampah organik. Pembuatannya mudah, murah dan sederhana. Hasil pembuatan briket sampah dan briket arang sampah dapat digunakan dalam berbagai keperluan seperti memasak. Briket ini lebih praktis dan ekonomis serta dapat disimpan lama. Briket sampah dan briket arang sampah ini dapat mengatasi salah satu problema sampah dan sekaligus menjawab tantangan terbatasnya bahan bakar minyak dari fosil. Oleh karena itu briket sampah sangat efektif untuk keperluan energi alternatif sepanjang masa yang selalu tersedia dan terbaharui. Hasil percobaan penggunaan briket sampah dan briket arang sampah dapat dilihat bahwa briket arang sampah lebih efektif dan praktis dibanding dengan briket sampah. Pada briket sampah terdapat asap dan briketnya cepat habis, sedangkan pada briket arang sampah tidak terdapat asap dan briketnya tidak cepat habis. Namun kelemahan dari briket arang sampah adalah pembuatannya lebih lama karena melalui proses pengarangan. Oleh karena itu, pembuatan dan penggunaannya sesuai dengan selera atau kebutuhan. Bila ingin mengurangi biaya produksi, maka dapat mengunakan briket sampah, namun bila lebih mementingkan kebersihan, briket arang sampah lebih unggul karena tidak menimbulkan asap.

2.  Pembuatan   Kompor   Orgen   (Organic Garbage Energy)

Pembuatan kompor Orgen ini dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan, khususnya memasak dengan menggunakan bahan bakar dari briket sampah dan briket arang sampah. Aneka ragam bentuk kompor ini dapat disesuaikan dengan keperluan memasak pada tempat tertentu sehingga kompor Orgen ini dapat applicable dimanapun tempatnya.

3.  Perbandingan  efektvitas  Kompor  Orgen (Organic Garbage Energy)

Dari hasil percobaan menunjukkan bahwa:

- Kompor modifikasi dari peralatan stainless steel kurang efektif untuk memasak karena menyerap panas, namun punya kelebihan, yakni lebih bersih dan elegan

- Kompor anglo dobel cukup efektif karena bahan kompor tidak menyerap panas,  namun  karena  ada  lubang- lubang sehingga panas mudah keluar.

- Kompor orgen “dome” paling efektif karena panas langsung dapat diserap oleh alat memasak, panas tidak banyak keluar karena isolasi udara dalam model “termos”.

- Urutan tingkat efektifitas untuk memasak kompor ini adalah kompor orgen “dome”, anglo dobel dan modifikasi.

Hasil analisis yang didapat bahwa pembelajaran dengan menggunakan eksperimen dan kreatifitas dalam pemanfaatan sampah dapat memberikan dua keuntungan sekaligus, yaitu siswa dapat mengatasi masalah sampah dan siswa memberikan solusi penemuan energi alternatif, disini siswa membuat kompor orgen (organic garbage energy) yang hemat dan ramah lingkungan.

Siswa bisa melihat nyala api pada kompor yang sudah dibuat apakah nyala apiya kuat atau tidak. Dari hasil percobaan, ketika spiritus dimasukkan kedalam kompor terlihat api yang menyala hanya berwarna biru (tidak kuat). Dengan demikian guru harus memberikan arahan agar tercapai pembuatan media pembelajaran tersebut.

- Uji Validitas

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukur itu benar- benar mengukur apa yang hendak diukur. Pengujian validitas pada program SPSS dengan menggunakan teknik korelasi product moment antara skor tiap butir responden dengan skor total.

Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program SPSS for Windows versi 25.0. Dalam penelitian ini pengujian validitas dilakukan terhadap 30 responden. Pengambilan keputusan untuk 30 responden berdasarkan pada nilai Rhitung (Corrected Item-Total Correlation) > Rtabel sebesar 0.361, untuk df = 30–2 = 28;  = 0.05 maka butir/ pertanyaan tersebut valid dan sebaliknya.

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas seluruh variabel dengan 16 butir pertanyaan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

| No | Pernyataan | Nilai Corrected Item Total Correlation / Rhitung | Sig. | Rtabel | Kriteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konstruk |  |  |  |  |
| 1 | Guru Menguasai materi pelajaran media Kompor Spertus Sederhana yang akan disampaikan | 0.772 | 0.000 | 0.361 | Valid |
| 2 | Guru mengembangkan materi pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran | 0.622 | 0.000 | 0.361 | Valid |
| 3 | Dalam menerangkan guru terlalu banyak membaca | 0.68 | 0.000 | 0.361 | Valid |
| 4 | Guru menyampaikan materi pelajaran IPA disertai dengan contoh-contoh | 0.764 | 0.000 | 0.361 | Valid |
| 5 | Guru memberikan peringatan kepada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran dan memahami media Kompor Spertus Sederhana | 0.632 | 0.000 | 0.361 | Valid |
| 6 | Saya merasa jenuh karena metode mengajar yang digunakan guru tidak menarik yakni dengan mengunakan media Kompor Spertus Sederhana | 0.399 | 0.029 | 0.361 | Valid |
| 7 | Guru menyampaikan materi pelajaran dengan suara yang jelas | 0.735 | 0.000 | 0.361 | Valid |
| 8 | Guru menghampiri siswa yang merasa kesulitan dalam menangkap pelajaran media Kompor Spertus Sederhana | 0.759 | 0.000 | 0.361 | Valid |
|  | Efisiensi |  |  |  |  |
| 9 | Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai media Kompor Spertus Sederhana | 0.72 | 0.000 | 0.361 | Valid |
| 10 | Guru menanyakan kepada siswa tentang materi pelajaran yang belum dipahami oleh siswa | 0.772 | 0.000 | 0.361 | Valid |
| 11 | Dalam menerangkan, guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa memahami Kompor Spertus Sederhana | 0.439 | 0.015 | 0.361 | Valid |
| 12 | Guru marah pada siswa yang tidak dapat mengerjakan soal | 0.390 | 0.033 | 0.361 | Valid |
|  | Manfaat |  |  |  |  |
| 13 | Guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa | 0.845 | 0.000 | 0.361 | Valid |
| 14 | Guru mengoreksi hasil pekerjaan siswa | 0.844 | 0.000 | 0.361 | Valid |
| 15 | Guru membahas kembali soal ulangan yang dianggap sulit | 0.875 | 0.000 | 0.361 | Valid |
| 16 | Guru memberikan penilaian secara objektif tanpa membeda-bedakan | 0.865 | 0.000 | 0.361 | Valid |
|  | Bahasa |  |  |  |  |
| 17 | Media pembelajaran ini mampu menyajikan semua komponen dengan jelas | 0.819 | 0.000 | 0.361 | Valid |
| 18 | Pada media pembelajaran ini dilengkapi dengan contoh-contoh | 0.757 | 0.000 | 0.361 | Valid |
| 19 | Materi media pembelajaran ini berkaitan dengan materi sebelumnya yang sudah dipelajari siswa | 0.561 | 0.001 | 0.361 | Valid |
| 20 | Media pembelajaran ini mengaitkan dengan perkembangan teknologi yang sedang terjadi | 0.718 | 0.000 | 0.361 | Valid |

Dari data tabel 1. hasil uji validitas maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel metode pelatihan memiliki status valid, karena nilai Rhitung (Corrected Item-Total Correlation) > Rtabel sebesar 0.361.

- Uji Reliabilitas

Suatu pengukuran disebut andal, apabila dapat memberikan hasil yang sama atau hampir sama apabila pemeriksaan dilakukan berulang-ulang. Uji  realibilitas yang akan digunakan adalah dengan metode cronbach’s alpha. Kuisioner dikatakan reliabel, jika nilai cronbach alpha lebih besar dari r tabel.

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas seluruh variabel dengan 16	 butir pertanyaan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

| No | Variabel | Ralpha | Rkritis | Kriteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstruk | 0.780 | 0.600 | Reliabel |
| 2 | Prosedur | 0.739 | 0.600 | Reliabel |
| 3 | Efisiensi | 0.669 | 0.600 | Reliabel |
| 4 | Manfaat | 0.831 | 0.600 | Reliabel |
| 5 | Bahasa | 0.776 | 0.600 | Reliabel |

Berdasarkan tabel 2. uji reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Jadi hasil koefisien reliabilitas instrument konstruktif adalah sebesar Ralpha = 0.780, instrument prosedur adalah sebesar Ralpha = 0.739, instrumen efisiensi adalah sebesar Ralpha = 0.669, instrumen manfaat adalah sebesar Ralpha = 0.831, dan instrumen bahasa adalah sebesar Ralpha = 0.776, ternyata memiliki nilai “Alpha Cronbach” lebih besar dari 0.600, yang berarti kelima instrumen dinyatakan reliable atau memenuhi persyaratan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari serangkaian penelitian yang dilaku- kan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.  Briket sampah dan briket arang sampah dapat dibuat dengan mudah, murah, dan sederhana serta dapat digunakan sebagai energi alternatif.

2.  Kompor orgen dapat dibuat secara mudah, murah, dan sederhana serta dapat digunakan untuk memasak berbahan briket sampah dan briket arang sampah.

3. Urutan kompor orgen yang direkomendasikan untuk memasak berdasar tingkat efektivitasnya adalah model “dome”, anglo dobel dan modifikasi.

Saran

Beberapa saran yang dapat penulis kemukakan antara lain:

1. Hendaknya kita dapat membuat briket sampah dan briket arang sampah serta membuat kompor orgen untuk mengatasi masalah sampah dan penggunaan energi alternatif.

2.  Hendaknya kita menggunakan bahan/alat yang ramah lingkungan.

3.  Hendaknya kita mengembangkan kepedulian pada lingkungan

Daftar Pustaka

Arsyad, Azhar. 2003. Media Pembelajara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad

Asnawir dan Basyiruddin Usman, 2002. Media Pembelajaran Jakarta: Ciputat Pers. 2002

Djamarah  Bahri Syaiful dan Aswan Zain. 2006. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: PT Rineka Cipta

Sadiman S. Arief, dkk.1984. Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan pemanfaatannya.  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1984

Sanjaya, Wina . 2010. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Kencana Prenada Media Group